全体方針（重要）

- 目的：
KV-500のEthernet機能を 仕様を理解し、再現性のある通信を実装・検証できる」
レベルまで引き上げる

- 切り捨て：

  - EtherNet/IP（後回し）

  - 複数台同期

  - 性能チューニング

- ゴール：

  - TCP通信が なぜ動き、なぜ止まり、どう復帰するか を説明できる

# 🗺️ マイルストーン一覧（全7段階）

- M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6

- 各マイルストーンは
✅ 1〜2時間
✅ 明確な「できた／できてない」判定
が付いています。

🟦 M0：KV-500のEthernetが「何者か」を理解する（机上）

目的
「Ethernet＝魔法」状態を脱却する

学習内容

- CPU標準Ethernetと KV-X500 の役割

- TCP / UDP / ソケット通信の位置づけ

- KV-500で “できる通信／できない通信”

到達点（これが言える）

「KV-500のEthernetは、
OSなしソケットAPIのラッパ命令だ」

💡 ここで実機は触らない

🟦 M1：KV STUDIOでEthernet設定画面を開ける

目的
「画面がどこにあるか」を体で覚える

作業

- CPU → Ethernet設定画面を開く

- IPアドレスを設定（仮でOK）

- TCP設定の項目名を確認

到達点

✅ 迷わず Ethernet 設定画面を開ける

🚫 まだ通信しなくてよい

🟦 M2：ping が通る（最初の通電試験）

目的
Ethernetを ただの物理I/F として扱えるようにする

作業

- PLCに設定転送

- PCとLAN直結

- ping 実行

到達点

✅ ping応答あり
✅ 応答がなくなった時の原因が3つ言える

IP違い / ケーブル / PLC RUN状態

👉 ここで初めて「Ethernetが生きている」

🟦 M3：TCPで「つながる」だけを体験する

目的
「通信＝データ」ではなく
「通信＝接続状態遷移」だと理解する

作業

- PLC：TCPクライアント

- PC（Python or netcat）：サーバ

- データは 何も送らなくてOK

到達点

✅ 接続／切断がラダーで検知できる
✅ ケーブル抜きで状態がどうなるか説明できる

💡 この段階で数値は扱わない

🟦 M4：1行CSVを受信してDレジスタに入れる

目的
「Ethernet＝I/O」へ昇格

作業

- 25.1,1018.4,41.2\n を受信

- 改行検出

- 分割 → 数値変換 → Dレジスタ格納

到達点

✅ 更新される値をKV STUDIOで確認できる
✅ 受信途中・文字欠けの挙動を把握

🚩 ここが最重要関門

🟦 M5：切断・再接続・黙りを意図的に発生させる

目的
「止まらない装置」を意識し始める

作業

- 相手を止める

- LAN抜き

- 再起動

到達点

✅ 無通信を誤データと区別できる
✅ タイムアウト設計を入れられる

ここまで来たら Ethernet未経験ではない

🟦 M6：本命ペリフェラルを接続できる設計にする

目的
ラズパイ治具 → 実機へ切り替え

作業

- 通信フォーマット固定

- タイミング仕様化

- エラーハンドリング整理

到達点（最終ゴール）

✅

「この仕様なら実機に替えても
PLC側は問題にならない」

⏱ 所要目安（現実的）

| マイルストーン | 目安 |
| --- | --- |
| M0–M2 | 半日 |
| M3–M4 | 1日 |
| M5 | 半日 |
| M6 | 設計と並行 |

👉 3日あれば基礎完了
👉 1週間で実案件投入可

詳細版

✅ M1：KV STUDIOでEthernet設定画面を開ける【30分】

🎯 M1のゴール（これだけできれば合格）

- ✅ KV-500の Ethernet設定画面を迷わず開ける

- ✅ IPアドレスを書き込める

- ✅ CPU内蔵EthernetとKV-X500の設定場所の違いが分かる

🚫 まだ通信しません
🚫 ping もしません

事前前提

- KV STUDIO起動済み

- KV-500 CPUのプロジェクトを開いている

- 実機がなくてもOK（画面確認のみ）

# 🟦 STEP 1：プロジェクトツリーの正しい場所を知る

### ① 左側の「プロジェクトツリー」を確認

- 見えるはずの構成（概念）：

- プロジェクト

- ├ プログラム

- ├ デバイス

- └ ユニット構成／I/O設定

- ✅ ポイント
Ethernet設定は
👉 「プログラム」ではなく「ユニット構成」側

🟦 STEP 2：CPU設定を開く（ここが入口）

操作

- ［ユニット構成／I/O設定］ を展開

- ［CPU］ を ダブルクリック

✅ CPU設定画面が開く
（タブがたくさん並んだウィンドウ）

🟦 STEP 3：Ethernetタブを選ぶ

操作

- CPU設定画面上部のタブから
［Ethernet］ をクリック

✅ これが CPU内蔵Ethernetの設定画面

🟦 STEP 4：画面の読み方（重要）

ここで まだ数値は触りません。
まず「どこに何があるか」を目で覚えます。

よくある構成（表記は多少差あり）

- IPアドレス設定

- サブネットマスク

- ゲートウェイ

- TCP/UDP通信設定

- ポート一覧

✅ この理解で十分

「昔のCPU基板でいう
ネットワークレジスタ設定画面」

🟦 STEP 5：IPアドレスを仮入力してみる

仮設定（M1用・安全）

IPアドレス   : 192.168.0.10

サブネット   : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP         : OFF

✅ 考えなくてOK
M2で意味を整理します。

操作

- 数値をそのまま入力

- DHCPをOFF

- 入力できる＝OK

🚫 まだ転送しない

🟦 STEP 6：KV-X500 がある場合（重要分岐）

KV-X500を借りる／搭載予定の場合

1) 同じツリー内に

CPU

└ KV-X500

が見える

2) KV-X500をダブルクリック

👉 別のEthernet設定画面

✅ ここが超重要な理解

- CPU内蔵Ethernet：設定①

- KV-X500 Ethernet：設定②（完全に別物）

基板屋的に言うと
👉 別MAC／別PHY／別レジスタ

🟦 STEP 7：保存だけしてM1完了

操作

- OK / 適用

- プロジェクト保存

🚫 実機転送しなくてよい
🚫 RUNにしなくてよい

✅ M1 合格チェック

以下が YES なら M1クリアです。

- CPU設定画面を開ける

- Ethernetタブを迷わず出せる

- IPアドレス入力欄がどこか分かる

- KV-X500があると設定画面が増える理由が説明できる

🧠 M1の「意味づけ」（経験者向け）

ここでやったのは実質これです：

「Ethernet設定は“パラメータ”であり
プログラムではない」

これは

- EMC試験

- 瞬低

- 交換修理

すべてで重要な前提。

🟩 次のマイルストーン：M2

M2でやること

- PLCに設定転送

- PCと直結

- ping で疎通確認

👉 ここで初めて通電試験

✅ M2：PCからPLCへ ping が通る【30〜45分】

🎯 M2のゴール（合格条件）

- ✅ PCから KV-500 に ping が返る

- ✅ ping が返らない原因を 最低3つ言える

- ✅ これは **通信テストではなく「通電試験」**だと理解する

👉 データは一切やり取りしません

事前準備（忘れがち・超重要）

✅ 必要なもの

- KV-500 実機（電源ON）

- PC（KV STUDIO入り）

- LANケーブル（ストレート）

- PCとPLCを 直結

⚠ スイッチ／ルータは不要
（まず1対1で）

🟦 STEP 1：Ethernet設定を「本気で」入れる

① M1で入力したIPを再確認

（CPU内蔵 Ethernet）

例：

IPアドレス   : 192.168.0.10

サブネット   : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP         : OFF

✅ ここは 固定IP一択

② PLCへ転送（ここが通電ポイント）

操作

- KV STUDIO
→ ［オンライン］→［転送］

- チェック項目：

  - ☑ パラメータ

  - ☑ プログラム（空でもOK）

- 転送実行

📌 Ethernet設定はパラメータ扱い
→ 転送しないと反映されません

③ PLCを再起動

- 電源OFF → ON
（これを忘れる人が多い）

✅ 再起動後、RUNランプ ON を確認

🟦 STEP 2：PC側のIP設定

PCも 同一ネットワーク にします

例（Windows）

IPアドレス : 192.168.0.20

サブネット : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 空

📌

- PLC：192.168.0.10

- PC：192.168.0.20

👉 最後の1桁だけ違う

🟦 STEP 3：物理リンクを確認（重要）

PLC本体を見る

- Ethernetポートの LINK / ACT LED を確認

| 状態 | 意味 |
| --- | --- |
| 点灯／点滅 | 物理リンク OK |
| 消灯 | ケーブル・相手・IP以前の問題 |

🚫 LEDが消えていたら ping以前

🟦 STEP 4：ping 実行（ここで初めてコマンド）

PCのコマンドプロンプトで：

ping 192.168.0.10

✅ 成功時（理想）

Reply from 192.168.0.10:

time<1ms

🎉 M2 合格

ここまでで

「KV-500のEthernetは“生きている”」

と言えます。

❌ ping が通らない時の切り分け（重要）

ここが「経験者向け」目線です。

ケース① 物理レイヤ不良

症状

- LINK/ACT LED が消灯

原因

- LANケーブル不良

- 断線

- ポート違い

✅ 対策
→ ケーブル交換（最優先）

ケース② IPレイヤ不良（最頻出）

症状

- LEDは点灯

- ping タイムアウト

原因

- IP帯不一致

- サブネット違い

- PCの別NICが有効

✅ 対策
→ PCのネットワークを 1個に絞る

ケース③ PLCがRUNでない

症状

- 転送直後に応答なし

✅ 対策
→ RUNランプ確認

ケース④ パラメータが反映されていない

原因

- 転送したが再起動していない

✅ 対策
→ 電源OFF/ON

ケース⑤ KV-X500とCPU内蔵を混同

症状

- IPは合っている「つもり」

✅ 対策
→ 接続したポートと設定したユニットが一致しているか

👉 別MACです

🧠 M2の意味づけ（技術者向け）

ここでやったことは、実質これです：

PHY + MAC + IP が正しく初期化され、
割り込み／タスクが生きていることの確認

つまり
✅ Ethernetドライバが起動
✅ CPUが通信を処理できる
状態確認。

まだアプリ層には触っていません。

✅ M2 合格チェック（最終）

- PC → PLC ping 応答あり

- PLC再起動しても再び応答

- LAN抜くとpingが止まる

- IPを1桁変えるとpingが止まる

👉 全部YESなら Ethernet未経験卒業ライン

✅ M3：TCP接続だけを体験する【45〜60分】

🎯 M3のゴール（合格条件）

- ✅ PLCが TCPで接続状態を持つことを確認

- ✅ 相手停止／LAN抜きで 状態が遷移するのを観測

- ✅ TCPは **“つながってからがスタート”**と説明できる

🚫 データ送信しない
🚫 文字列も扱わない

全体構成（今回）

PC（TCPサーバ）

↑↓  接続だけ

KV-500（TCPクライアント）

理由

- PLCが「つなぎに行く」方が
実機ペリフェラルに近い

- 切断・再接続の理解がしやすい

🟦 STEP 1：PC側に“何もしないサーバ”を立てる

方法A（最短）：netcat（推奨）

Windows（PowerShell）

PowerShell

nc -l -p 50000

その他の行を表示する

Linux / WSL / macOS

Shell

nc -l 50000

その他の行を表示する

✅ 起動したら
➡ 文字が一切出ないまま待つ

これが目的
データは一切不要

🟦 STEP 2：PLC側 Ethernet（TCP）設定

① CPU内蔵Ethernet設定画面

（M1で開けるようになっている前提）

② TCP通信設定（1行だけ）

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| 種別 | TCP クライアント |
| 接続先IP | PCのIP |
| 接続先ポート | 50000 |
| 自局ポート | 自動 |
| 同時接続 | 1 |

✅ 保存 → 転送
✅ PLC再起動（重要）

🟦 STEP 3：PLCプログラム（最小）

ここは ラダーを1本だけ。

ラダー概念

常時ON ────[ TCP接続開始 ]

（KV-500の TCP通信命令
※命令名はバージョンで多少違う）

要点

- 接続要求は 常時出す

- ON/OFFで切り替えない

これが
プログラマブルロジック視点での
「接続状態機械」

🟦 STEP 4：接続状態を見る（ここが本番）

① KV STUDIOでモニタ

- 通信状態フラグ

- エラーフラグ

（命令補助リレー or システムフラグ）

② PC側を見る（netcat画面）

成功時

- 何も表示されない

- しかし
👉 PLC側の「接続中」フラグがON

これが TCP。

✅ ここで一度止めて理解する（重要）

接続成功 = データが流れる ではない

- TCPは
✅ セッション成立
✅ その後にデータ

👉 「線をつないだだけ」でOK。

🟦 STEP 5：意地悪テスト（ここが学習ポイント）

テスト① PCの netcat を終了

- Ctrl + C

観察

- PLC側：

  - 接続OFF

  - エラー or 再接続待ち

✅ 状態が変わる＝OK

テスト② LANケーブルを抜く

観察

- 数百ms〜数秒後に接続OFF

- 即時ではない（TCPの特徴）

👉 “遅れて死ぬ” を体感

テスト③ PC起動 → 自動再接続

- netcat 再起動

✅ PLCが 自動再接続

🧠 M3で得る「超重要な理解」

① TCPは状態機械

- 接続

- 維持

- 切断

- 再接続

② Ethernet通信トラブルの8割は

データ以前に「接続状態」

③ pingが通っても

- TCPでは死んでいる
→ あり得る

✅ M3 合格チェック

- PLCの接続フラグを見た

- PCを落とすとフラグが落ちた

- LANを抜いたら遅れて落ちた

- PC再起動で勝手に再接続した

👉 すべてYESならM3合格

ここまで来たら
Ethernet通信が“見える”

🟩 次は M4（最重要関門）

M4：1行CSVを受信してDレジスタに入れる

- ストリーム処理

- 改行確定

- 途中欠け対応

👉 ここが一番「事故りやすい」

次へ進みますか？

- ✅ 「M4」

- ✅ M3の挙動で違和感が出た（症状を教える）

そのまま 「M4」 と送っても大丈夫です。

BizChat ついてフィードバックする

You said:

M4

Copilot said:

Copilot

了解です。
いよいよ M4：TCPで1行CSVを受信し、Dレジスタへ格納 です。
ここはあなたの経験値的にも
**「昔のUART受信割り込み＋リングバッファ」**をやっていた感覚そのままなので、
“落とし穴前提”で進めます。

✅ M4：1行CSVを受信 → Dレジスタに格納【90〜120分】

🎯 M4のゴール（合格条件）

- ✅ TCP受信は バラバラに届く ことを体感

- ✅ 改行で 1レコード確定 できる

- ✅ 数値が Dレジスタに安定格納 される

- ✅ 途中欠け・2行同時受信でも壊れない

⚠️ M4で落ちる人が8割
ここを越えるとKV-500のEthernetは「使える」

全体像（今回）

PC（TCPサーバ）

└ "25.1,1018.4,41.2\n" を周期送信

↓ TCPストリーム（分割される）

KV-500

├ バイト受信

├ バッファ蓄積

├ 改行検出

├ CSV分割

└ Dレジスタ格納

🟦 STEP 1：PC側の送信を用意（意地悪仕様）

Python（推奨：わざと分割送信）

Python

import socket, time, random

s = socket.socket()

s.bind(("", 50000))

s.listen(1)

conn, _ = s.accept()

while True:

msg = b"25.1,1018.4,41.2\n"

# わざと分割して送る

split = random.randint(1, len(msg)-1)

conn.sendall(msg[:split])

time.sleep(0.02)

conn.sendall(msg[split:])

time.sleep(1)

その他の行を表示する

👉 最初から意地悪にするのがポイント
（まともに送ると事故に気付かない）

🟦 STEP 2：PLC側 受信バッファを用意

設計方針（超重要）

- TCP受信＝ストリーム

- 1回の受信＝1行 とは限らない

- リングバッファ思考

例

| 用途 | デバイス |
| --- | --- |
| 受信文字列バッファ | DM1000～DM1099 |
| 一時行バッファ | DM1100～DM1131 |
| 受信長 | D1200 |
| 改行検出フラグ | M100 |

🟦 STEP 3：TCP受信命令（最小）

要点

- 毎スキャン受信をかける

- 受信長を必ず見る

- 0バイト受信＝何もしない

ロジック概念

常時ON

└ TCP受信

├ 受信長 > 0？

└ バッファに追加

⚠️「受信が来たら命令実行」はNG
TCPは来てなくても叩く

🟦 STEP 4：改行（0x0A）でレコード確定

基本思想

0x0A が来るまで“未完成”

疑似ロジック

for byte in 受信データ:

if byte == 0x0A:

行確定

CSV解析へ

バッファクリア

else:

バッファに積む

👉 CRLF（0x0D,0x0A）なら0x0D無視

🟦 STEP 5：CSV分割 → 数値変換

処理順（厳守）

- 文字列分割（,）

- ASCII → REAL変換

- 単位系・スケーリング

- Dレジスタ格納

例

| 値 | レジスタ |
| --- | --- |
| 温度 | D200 (REAL) |
| 気圧 | D202 (REAL) |
| 湿度 | D204 (REAL) |

📌 REALは 2ワード使用に注意

🟦 STEP 6：事故らせて確認（ここ大事）

テストパターン

- CSVを 途中で切る

- \n なし

- 2行同時送信

- 数字の代わりに xx

期待動作

- ✅ 途中行 → 次まで保持

- ✅ 不正行 → 捨てる

- ✅ Dレジスタは 前回正常値を保持

ここで壊れないかが実装の良否

✅ M4 合格チェック

- 改行が来るまで値が更新されない

- 受信が分割されても壊れない

- 2行連続でも2回更新される

- 不正データでもPLCが暴れない

- Dレジスタが安定して動く

👉 全部YESならM4合格

🧠 M4の本質（経験者向け）

あなたがM4でやったことは実質これです：

TCP受信割り込みを
スキャン同期の疑似ISRで安全に処理した

つまり

- 割り込み再入問題なし

- バッファオーバーラン制御

- 状態機械の明示化

「PLC流の正しい通信実装」

🚩 典型的な失敗（回避済み）

| 失敗 | 結果 |
| --- | --- |
| 1回＝1行 | 化ける |
| 受信トリガ待ち | 取りこぼす |
| 改行無視 | 暴走 |
| エラー無視 | 現地事故 |

🟩 次のマイルストーン

M5：切断・黙り・再接続を設計する

- ハートビート

- タイムアウト

- フェールセーフ

👉 装置としての完成度を上げる工程

次へ進みますか？

- ✅ 「M5」

- ✅ M4で詰まった（症状を教える）

そのまま 「M5」 でOKです。

BizChat ついてフィードバックする

You said:

M5

Copilot said:

Copilot

了解です。
では M5：切断・黙り・再接続を「設計として」入れる に進みます。

ここは

「通信が壊れた時に“どう振る舞うか”を決める工程」
で、装置屋としての完成度を決める段階です。

あなたのバックグラウンド（瞬低・EMC・基板設計）から見て、
**ここを入れない通信は“未完成”**です。

✅ M5：切断・黙り・再接続設計【60〜90分】

🎯 M5のゴール（合格条件）

- ✅ 無通信を 誤データと確実に分離

- ✅ 異常 → 安全側 → 自動復帰 の流れが明確

- ✅ 現地で

「電源落ちました／LAN抜けました」
に 説明できる

🔴 今回、必ず入れる3要素

① ハートビート（生存確認）

② タイムアウト（黙り検出）

③ 再接続シーケンス

この3点は セット です。
どれか欠けると事故ります。

🟦 STEP 1：通信の「状態」を定義する（設計メモ）

まずコードを書く前に 状態を言語化します。

推奨状態モデル（最小）

INIT

↓

CONNECTING

↓

ONLINE

↓

TIMEOUT

↓

RECONNECTING

└──→ ONLINE

📌
「ONLINEでない＝制御に使わない」
を明確にします。

🟦 STEP 2：ハートビート（HB）を入れる

✅ やりたいこと

「最後に“正常な1行”を受け取った時刻」を覚える

実装イメージ

- 正常CSV受信 → M_HB を1スキャンON

- 同時に
D_last_rx_time = 現在時刻(またはカウンタ値)

👉 データ＝生存 と解釈

🟦 STEP 3：タイムアウト検出（最重要）

設計基準（例）

- 更新周期：1秒

- 許容欠落：3回

👉 3秒無通信＝異常

ラダー思想

if (現時刻 - 最終受信時刻) > TIMEOUT:

通信異常フラグ ON

📌

- 受信“失敗”ではなく受信“無し”を基準

- TCP接続が生きていても
データが来なければ 異常

🟦 STEP 4：「黙り」と「切断」を分離する

これは超重要です。

| 状態 | 意味 |
| --- | --- |
| TCP接続ON & データ来ない | 相手ビジー／ロジック停止 |
| TCP接続OFF | 相手死んだ／LAN断 |

対応を分ける

推奨

- 黙り → タイムアウト異常

- 切断 → 再接続処理

👉 同じ異常に見えて 対処が違う

🟦 STEP 5：再接続シーケンス（自動）

🚫 やってはいけない

- 人がリセットボタン

- 運転再投入要求

✅ 正解

接続OFF

↓

待ちタイマ（数秒）

↓

再接続要求ON

📌

- 再接続間隔は 1〜5秒

- 速すぎると逆効果（相手が起ききってない）

🟦 STEP 6：安全側（フェールセーフ）を決める

原則（1つだけ守る）

通信異常時は “新しい値” を使わない

選択肢（設計で1つに決める）

- 前回値保持

- 固定フェール値

- 上位異常通知＋制御停止

📌
ここは 装置仕様
→ 技術の話ではない

🟦 STEP 7：意地悪テスト（実務必須）

試験項目

- LAN抜き

- 相手強制停止

- 再起動中（30秒黙り）

- 瞬断（100ms）

合格条件

- 誤制御しない

- 自然復帰

- HMIで状態が分かる

ここで“祈らない”

✅ M5 合格チェック

- 受信無し＝異常が定義されている

- TCP切断を検知できる

- 自動再接続する

- 異常中に値が更新されない

- 正常復帰が人手不要

👉 全部YESならM5合格

🧠 経験者向け補足（本質）

M5でやったことは、基板時代で言うと：

- ウォッチドッグ

- 通信割り込みハング検出

- 電源瞬断復帰

- 不確定状態の排除

を
PLCらしく、安全に書き直しただけ。

🟩 次（最終マイルストーン）

M6：本命ペリフェラルに切り替える準備

- 通信仕様固定

- 再現治具切り離し

- 実機置換チェック

👉 ここで“装置として完成”

次へ進みますか？

- ✅ 「M6」

- ✅ M5の設計をもう少し詰めたい
（HB周期・タイムアウト値・状態遷移の妥当性）

そのまま 「M6」 と返してもOKです。

BizChat ついてフィードバックする

5 件の応答が残っています

You said:

M6

Copilot said:

Copilot

了解です。
では M6：本命ペリフェラルに切り替える準備（＝装置として完成させる） を、
試作 → 量産 → 試験 → 返却・撤去 まで見据えた 実務最終形としてまとめます。

ここはもはや手順ではなく、

「設計として何を固定し、何を切り分けるか」
の工程です。

✅ M6：本命ペリフェラルに切り替える準備

###（ラズパイ治具 → 実機への安全な置換）

🎯 M6の最終ゴール

- ✅ PLC側は“相手が誰でも”同じように動く

- ✅ ラズパイ有無で PLCプログラムを変更しない

- ✅ 試験・審査・説明で突っ込まれない

1️⃣ 通信仕様を「これで固定」と宣言する

ここが M6 の最重要ポイントです。

✅ 固定すべき項目（必須）

最低限、以下を1枚に落とします

Plain Text

■ 物理層

Ethernet / TCP

■ 役割

PLC：クライアント

ペリフェラル：サーバ

■ データ形式

ASCII CSV

<temp>,<press>,<hum><LF>

■ 終端

LF (0x0A). CR(0x0D) は無視

■ 文字コード

ASCII (UTF-8互換)

■ 周期

1000 ms（±20%）

■ 正常条件

1行正常受信

■ 異常条件

3周期無通信 → 通信異常

その他の行を表示する

📌
これ以降、この仕様は変えない
変えるなら“仕様変更”として扱う。

2️⃣ ラズパイ治具を「仕様準拠確認ツール」に格下げする

M6時点でのラズパイの立ち位置

- ✅ 本命を 模擬するもの

- ❌ 本命の代替ではない

- ✅ 仕様違反を 見つけるもの

やること

- ラズパイ送信データを
意図的に仕様ギリギリに寄せる

  - 桁最大

  - 周期最遅

  - 起動遅延

👉
本命ペリフェラルが来たら
「通るか通らないか」だけを見る

3️⃣ PLCプログラムを“相手非依存”にする（重要）

✅ やってはいけない

- ラズパイ用 if 文

- 実機用分岐

- 特定IPの特別扱い

✅ 正解

通信インタフェース

└ 仕様どおりならOK

仕様外は全部NG

📌
本命実機に変えても
PLC側ロジックが一切変わらない状態が完成形。

4️⃣ 本命接続時にやること（順番が命）

✅ 推奨順

① 本命ペリフェラル接続

② PLCは既存プログラムそのまま

③ デバイスモニタ確認

④ 通信状態確認

⑤ 値の妥当性確認

🚫

- PLCを先にいじらない

- タイミング調整をPLCでしない

👉 調整するなら 相手側

5️⃣ 実機でしかできない試験をここでやる

必須試験（M6で一度だけでいい）

- 電源OFF/ON（不定順）

- 同時再起動

- LAN抜き差し

- 長時間放置（黙り）

- EMC/瞬低（条件があれば）

👉
ラズパイではやらない
ここだけは本命で

6️⃣ 「ラズパイ撤去」を設計で保証する

これは事故防止の重要ポイントです。

✅ 理想

- コネクタ外す

- DIP/フラグ OFF

- ソフト的に 無視される

❌ NG

- 抜き忘れ

- 並列接続

- 暗黙依存

📌
設計レビューで

「これ、現地に残りませんよね？」
と聞かれて 即YES と言える状態。

7️⃣ M6 合格チェック（最終）

これが全部 YES なら完了

- 通信仕様が1枚に定義されている

- PLCは相手非依存

- ラズパイ有無で動作が変わらない

- 本命実機で同じ挙動

- 再起動・断線・黙りで事故らない

- 試験後にラズパイを撤去できる

👉 装置として完成

🧠 技術者目線の総括

ここまで来ると、あなたがやったことは：

- 自作CPU時代で言えば

  - ボード単体試験

  - ICE外して最終ROM焼き

  - 評価治具撤去

と完全に同じです。

手段が変わっただけ。
やっていることは“正攻法”。