「Raspberry Pi（ラズパイ）＋BME280 → Ethernet経由でKV-500へ送信」の最小サンプルを、初心者向けにそのままコピペで動く形で用意しました。

以下では、ラズパイ＝TCPサーバ、PLC（KV-500）＝TCPクライアントの構成で送信します。
（※ 前のメッセージでご提案した方式と同じです）

全体像（超シンプルなデータの流れ）

[BME280] --(I2C)--> [Raspberry Pi] --(TCP, "CSV\n")--> [KV-500]

送る文字列（例）：25.3,1021.8,45.6\n

- 温度(℃), 気圧(hPa), 湿度(%) を カンマ区切り＋改行 で1秒ごとに送信

0) 事前準備（I2Cを使えるようにする）

- ラズパイの設定ツールを起動

sudo raspi-config

その他の行を表示する

- Interface Options → I2C → Enable

- 再起動

sudo reboot

1) 配線（BME280 → ラズパイ・I2C）

- 3.3V → 3V3 ピン（5Vではなく必ず3.3V）

- GND → GND

- SCL → GPIO3 (SCL, 物理ピン5)

- SDA → GPIO2 (SDA, 物理ピン3)

接続後、I2Cデバイスを確認：

sudo apt update

sudo apt install -y i2c-tools

i2cdetect -y 1

0x76 または 0x77 が表示されればOK（ボードにより違います）。

2) 必要パッケージのインストール（Python）

標準パッケージ＋軽量ドライバ（推奨）

sudo apt install -y python3-pip

pip3 install smbus2 RPi.bme280

※ Adafruitライブラリでも可ですが、今回のサンプルは軽量な smbus2＋RPi.bme280 を使用します。

3) 最小サンプル（TCPサーバ＋BME280読み取り）

ファイル名例：bme280_tcp_server.py

#!/usr/bin/env python3

import socket

import time

import sys

import os

import smbus2

import bme280 # パッケージ名は RPi.bme280

# ====== 設定（必要に応じて変更） ======

I2C_BUS = 1

BME280_ADDR = 0x76 # ボードにより 0x77 の場合あり

TCP_HOST = "0.0.0.0" # すべてのNICで待受

TCP_PORT = 50000 # PLC側のTCPクライアントが接続してくるポート

SEND_INTERVAL = 1.0 # 送信間隔（秒）

# ====================================

def init_bme280(address=BME280_ADDR, bus=I2C_BUS):

bus_obj = smbus2.SMBus(bus)

# 補正値の読み込み（calibration_params は取得に少し時間がかかる）

calibration_params = bme280.load_calibration_params(bus_obj, address)

return bus_obj, calibration_params

def read_bme280(bus_obj, calibration_params, address=BME280_ADDR):

# データ取得（dictで返る）

data = bme280.sample(bus_obj, address, calibration_params)

# 温度(°C), 圧力(hPa), 湿度(%)

temp_c = float(data.temperature)

press_hpa = float(data.pressure)

hum_pct = float(data.humidity)

return temp_c, press_hpa, hum_pct

def format_csv_line(temp_c, press_hpa, hum_pct):

# 小数1〜2桁程度に丸め（PLC側で扱いやすく）

return f"{temp_c:.1f},{press_hpa:.1f},{hum_pct:.1f}\n"

def start_tcp_server():

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# すぐ再起動できるように

server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)

server.bind((TCP_HOST, TCP_PORT))

server.listen(1)

print(f"[INFO] TCP server listening on {TCP_HOST}:{TCP_PORT}")

return server

def serve_once(server, bus_obj, calibration_params):

# 1クライアント（= PLC）とセッションを張って送信し続ける

conn, addr = server.accept()

print(f"[INFO] PLC connected from {addr}")

with conn:

conn.settimeout(5.0) # 切断検知用

while True:

try:

# 測定

t, p, h = read_bme280(bus_obj, calibration_params)

line = format_csv_line(t, p, h)

# 送信（UTF-8 ASCII互換。PLC側はASCII受信でOK）

conn.sendall(line.encode("utf-8"))

# デバッグ出力

print(f"[SEND] {line.strip()}")

time.sleep(SEND_INTERVAL)

except (socket.timeout, BrokenPipeError, ConnectionResetError) as e:

print(f"[WARN] Connection lost: {e}")

break

except Exception as e:

# センサ読み取り失敗など

print(f"[ERROR] {e}")

time.sleep(1.0)

def main():

try:

bus_obj, calib = init_bme280()

except Exception as e:

print(f"[FATAL] BME280 init failed: {e}")

sys.exit(1)

server = start_tcp_server()

try:

while True:

try:

serve_once(server, bus_obj, calib)

print("[INFO] Waiting next PLC connection...")

except KeyboardInterrupt:

raise

except Exception as e:

print(f"[ERROR] {e}")

time.sleep(1.0)

except KeyboardInterrupt:

print("\n[INFO] Stopped by user")

finally:

try:

server.close()

except:

pass

if __name__ == "__main__":

main()

``

その他の行を表示する

実行

python3 bme280_tcp_server.py

- listening on 0.0.0.0:50000 が出たら待受状態

- KV-500（TCPクライアント）が繋がると、1秒ごとに
25.3,1021.8,45.6 のように送信します

4) まずはPCから疎通テスト（PLC前の動作確認）

同一LAN上の別PCから（WindowsでもLinuxでもOK）：

# PiのIPアドレスが 192.168.0.50 の例

nc 192.168.0.50 50000

# または

telnet 192.168.0.50 50000

``

その他の行を表示する

接続できれば、1秒ごとにCSV行が流れてくるはずです。
（表示例：24.9,1018.5,41.2）

5) よくあるつまずき（対策）

- 何も表示されない
→ i2cdetect -y 1 で 0x76/0x77 が見えるか確認
→ BME280のVccが3.3Vになっているか確認（5Vは不可）

- 接続できない（タイムアウト）
→ PiのIP/ポート（50000）が正しいか
→ Pi側のファイアウォール（通常は無効）

- 値が NaN / 0 になる
→ 配線のSDA/SCL逆、アドレス違い（BME280_ADDR を 0x77 に変更）

- 複数PLCから同時接続したい
→ 今回の最小コードは1接続前提。複数接続はスレッド/非同期で拡張可能

6) KV-500側で設定すべきポイント（要約）

- TCPクライアント命令で

  - 接続先IP：ラズパイのIP

  - ポート：50000（上のコードと一致させる）

- 受信：改行（LF, 0x0A）までを1レコードとしてバッファに取り込み

- 文字列分割："," で分解 → ASCII→数値変換（REAL/DINT）

- タイムアウト：切断時に再接続リトライ

ご希望なら、**KV-500側の受信ラダー（文字列分割〜数値変換まで）**も最短構成でお出しします。

7) サービス化（自動起動したい場合・任意）

sudo nano /etc/systemd/system/bme280-tcp.service

[Unit]

Description=BME280 TCP Server

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/bme280_tcp_server.py

Restart=always

User=pi

WorkingDirectory=/home/pi

StandardOutput=journal

StandardError=journal

[Install]

WantedBy=multi-user.target

その他の行を表示する

Shell

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now bme280-tcp.service

sudo systemctl status bme280-tcp.service

その他の行を表示する

8) もし「ラズパイをクライアント」にしたい場合

PLC側がサーバ、ラズパイが接続しに行く構成も可能です。