**「直接」ではなく「役割分担」**させるのがポイントです。

[BME280]   │ (I2C)[Raspberry Pi]   │ (Ethernet / LAN)[KV-500 PLC]

- BME280 → ラズパイが読み取る

- ラズパイ → Ethernet通信でPLCへ値を送る

- PLC → 制御・判断に使用

👉 PLCが直接BME280を読むことはできません（I2C非対応）。

✅ なぜこの構成になるのか（重要）

PLC（KV-500）が「できないこと」

- I2C / SPI 通信 ❌

- センサ直接接続 ❌

ラズパイが「得意なこと」

- I2CでBME280を簡単に読める ✅

- Pythonで自由に処理 ✅

- Ethernet通信が簡単 ✅

👉 ラズパイを「センサゲートウェイ」にするのが定石です。

✅ PLC ⇔ ラズパイ間の通信方式（おすすめ順）

🥇 おすすめ①：TCP通信（ASCII）

初心者に一番現実的

- ラズパイ：TCPサーバ（Python）

- PLC：TCPクライアント

データ例　　25.3,　1021.8,　　45.6

| 値 | 内容 |
| --- | --- |
| 25.3 | 温度(℃) |
| 1021.8 | 気圧(hPa) |
| 45.6 | 湿度(%) |

✅ 自由✅ デバッグしやすい✅ 追加センサも簡単

🥈 おすすめ②：MODBUS/TCP

- 工業的にきれい

- 少し難しい（初心者には△）

👉 将来的に他PLCとも繋ぐならアリ

🥉 KVプロトコル

❌ 使用できません

理由：

- KVプロトコルは KEYENCE機器専用

- ラズパイ非対応

✅ ラズパイ側の役割（超ざっくり）

1️⃣ BME280読み取り（I2C）

- 温度　湿度　気圧

2️⃣ Ethernetで送信

- TCPでPLCに送る

- 定期送信（例：1秒ごと）

👉 Pythonで数十行レベル

✅ PLC（KV-500）側の役割

1️⃣ Ethernet設定

- IPアドレス設定

- ポート番号設定

2️⃣ TCP受信

- 受信バッファに文字列受信

3️⃣ データ分解

- 文字列 → 数値

- Dレジスタに格納

4️⃣ 制御に使用

- 温度監視

- 上下限アラーム

- ログ保存

✅ 初心者向け「最小動作構成」

送信データ形式（超重要）

改行付きが一番楽

25.3,1021.8,45.6\n

PLC側でやること

- 受信完了検出

- 「,」で分割

- ASCII → REAL変換

- Dレジスタへ

✅ シミュレーションについて（注意）

⚠ ラズパイとの通信はシミュレータ不可

ただし：

- ✅ 文字列分解ロジック

- ✅ 数値変換

- ✅ 異常時処理

は 仮データで事前確認可能

✅ よくある初心者トラブル

| トラブル | 原因 |
| --- | --- |
| 値が化ける | 改行なし |
| 更新されない | ポート番号不一致 |
| 文字が途中で切れる | 受信サイズ不足 |
| 数値に変換できない | 区切り文字ミス |